안전점검 수행기관 지정공고

자동 모니터링 시스템

Claude Code 개발 지침서 v1.0

2026년 6월

| 대상 사이트 66개 | 예상 게시판 수 약 100개 |
| --- | --- |
| 핵심 목표 게시판 탐지 정확도 극대화 | 결과물 엑셀 자동 저장 + 신규 표시 |

# 1. 프로젝트 개요

## 1-1. 배경 및 목적

현재 66개 관공서/공공기관 사이트를 수동으로 접속하여 '안전점검 수행기관 지정공고' 게시글 업로드 여부를 확인하고 있다. 이 과정에서 시간 소모가 크고 누락 위험이 상존한다. 본 시스템은 이를 완전 자동화하여 신규 공고를 즉시 탐지하고 엑셀로 저장하는 것을 목표로 한다.

## 1-2. 핵심 요구사항

🎯 절대적 우선순위 ① 게시판 탐지 정확도: 공고/고시/입찰 게시판만 정확히 찾고, 민원·소개·새소식 등 무관 게시판 제외 ② 게시글 필터 정확도: '안전점검 수행기관 지정공고' 관련 게시글만 선별 ③ 신규 공고 누락 방지: 이전 수집 결과와 비교하여 신규 항목 100% 탐지 ④ 안정적 운영: 사이트 응답 오류, 구조 변경 등 예외 상황 자동 처리

## 1-3. 사이트 유형 분류

| 유형 | 설명 | 개수 | 처리 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| 일반형 | 시청/군청/구청/공공기관 일반 홈페이지 | 약 52개 | AI 에이전트 게시판 탐색 |
| 심화형-전자조달 | 자체 전자조달시스템 보유 기관 | 약 7개 | 게시판 URL 직접 등록 |
| 심화형-나라장터 | 나라장터(g2b.go.kr) 연동 | 약 2개 | 전용 검색 파라미터 활용 |
| 협회/기타 | 한국시설물안전진단협회 등 | 약 5개 | 개별 구조 분석 후 등록 |

# 2. 시스템 아키텍처

## 2-1. 전체 구조 (3모듈)

📐 모듈 구성 모듈 1. 게시판 등록 도구 (board_finder) ← 최초 1회 + 신규 사이트 추가 시 모듈 2. 크롤러 + AI 에이전트 (crawler) ← 매일 정기 실행 모듈 3. 결과 저장 (reporter) ← 크롤러 완료 후 자동 실행

## 2-2. 데이터 흐름

┌──────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ [설정파일: sites.xlsx] │ │ 기관명 ¦ 게시판명 ¦ 게시판URL ¦ 타입 ¦ 키워드 ¦ 활성화 │ └────────────────────┬─────────────────────────────────────────┘ │ ┌──────────▼──────────┐ │ 모듈 2: 크롤러 │ │ ① 게시판 URL 접속 │ │ ② 게시글 목록 수집 │ │ ③ AI 에이전트 판단 │ │ ④ 키워드 필터링 │ └──────────┬──────────┘ │ ┌──────────▼──────────┐ │ 모듈 3: 결과저장 │ │ 이전결과 DB 비교 │ │ 신규 공고 표시 │ │ 엑셀 저장 │ └─────────────────────┘

## 2-3. 폴더 구조

project/ ├── config/ │ ├── sites.xlsx # 게시판 URL 설정 파일 (핵심) │ └── keywords.json # 키워드 설정 ├── modules/ │ ├── board_finder.py # 모듈 1: 게시판 등록 도구 │ ├── crawler.py # 모듈 2: 크롤러 메인 │ ├── ai_agent.py # AI 에이전트 (게시글 판단) │ └── reporter.py # 모듈 3: 결과 저장 ├── data/ │ ├── history.json # 이전 수집 결과 DB │ └── results/ # 결과 엑셀 저장 폴더 ├── logs/ │ └── crawler.log # 실행 로그 └── main.py # 실행 진입점

# 3. 설정파일 설계

## 3-1. sites.xlsx 구조

기존 site_list.xlsx를 확장하여 아래 구조로 재구성한다. 1개 사이트에 여러 게시판이 있으면 행을 분리하여 등록한다.

| 컬럼명 | 설명 | 예시 |
| --- | --- | --- |
| 기관명 | 기관 고유명 (중복 허용) | 대전광역시 |
| 사이트타입 | 일반 / 전자조달 / 나라장터 | 일반 |
| 게시판명 | 해당 게시판 이름 | 고시공고 |
| 게시판URL | 게시판 직접 URL (핵심) | https://www.daejeon.go.kr/... |
| 페이지파라미터 | 다음 페이지 이동 방식 | ?page=2 또는 &pageNo=2 |
| 활성화 | Y/N (임시 비활성화용) | Y |
| 비고 | 특이사항 메모 | JS 렌더링 필요 |

## 3-2. keywords.json 구조

{ "primary": [ "안전점검 수행기관 지정", "수행기관 지정공고", "안전점검기관 지정" ], "secondary": [ "안전점검 대행기관", "안전진단 수행기관", "정기안전점검 지정", "시특법 수행기관" ], "exclude": [ "입찰결과", "낙찰", "계약체결", "취소" ] }

※ primary 키워드 1개 이상 포함 → 수집 대상. secondary는 보조 판단. exclude 포함 시 제외.

# 4. AI 에이전트 설계

⚠️ 에이전트가 필요한 이유 관공서 사이트마다 게시판 메뉴명, 게시글 제목 표현 방식이 모두 다르다. 단순 키워드 매칭만으로는 '엉뚱한 게시판', '무관한 게시글' 수집 오류가 반복된다. AI 에이전트가 맥락을 이해하여 판단하면 이 오류를 대폭 줄일 수 있다.

## 4-1. 에이전트 역할 분리

| 에이전트명 | 역할 | 실행 시점 |
| --- | --- | --- |
| BoardFinderAgent | 메뉴 목록을 보고 공고 관련 게시판 URL 판단 | 모듈 1 실행 시 (초기 설정) |
| PostFilterAgent | 게시글 제목을 보고 수집 대상 여부 판단 | 모듈 2 실행 시 (매일) |
| ErrorHandlerAgent | 크롤링 실패 원인 분석 및 대처 방법 제안 | 오류 발생 시 |

## 4-2. BoardFinderAgent 프롬프트 설계

게시판 탐지 정확도를 높이기 위한 핵심 프롬프트 구조:

SYSTEM: 당신은 대한민국 관공서 웹사이트 게시판 분류 전문가입니다. 아래 메뉴 링크 목록에서 '공고/고시/입찰공고' 관련 게시판만 선별하세요. 【반드시 포함할 게시판】 - 공고, 고시, 입찰공고, 공고문, 고시공고, 지정공고 - 조달/구매/계약 관련 공고 【반드시 제외할 게시판】 - 민원, 상담, 건의, 자유게시판 - 소개, 기관안내, 조직도 - 보도자료, 뉴스, 갤러리, 사진 - 채용, 인사, 복지 【출력 형식】 JSON만 출력, 설명 없음: { "selected": [ {"name": "게시판명", "url": "https://..."}, ], "reason": "선택 이유 한 줄" }

## 4-3. PostFilterAgent 프롬프트 설계

SYSTEM: 당신은 '안전점검 수행기관 지정공고' 탐지 전문가입니다. 아래 게시글 제목 목록에서 해당 공고에 해당하는 것만 선별하세요. 【수집 대상 판단 기준】 - '안전점검' + '수행기관' 또는 '대행기관' + '지정' 조합이 있는 경우 - '시특법', '시설물안전법' 관련 기관 지정/모집 공고 - 안전진단 전문기관 지정 공고 【제외 기준】 - 단순 공사 입찰공고 (안전점검 수행기관 선정이 아닌 경우) - 입찰 결과, 낙찰 통보, 계약 체결 공고 - 안전 교육, 안전 캠페인 관련 【출력 형식】 JSON만 출력: { "matched": [ {"title": "게시글 제목", "url": "게시글 URL", "date": "게시일"}, ], "total_checked": 30, "matched_count": 2 }

# 5. 모듈별 개발 명세

## 5-1. 모듈 1: 게시판 등록 도구 (board_finder.py)

최초 1회 실행하여 66개 사이트의 게시판 URL을 수집하고 sites.xlsx에 저장한다.

| 단계 | 작업 내용 | 기술 스택 |
| --- | --- | --- |
| 1 | sites.xlsx에서 대표 URL 읽기 | openpyxl |
| 2 | 각 사이트 메인 페이지 접속 | requests / playwright |
| 3 | 전체 링크(a태그) + 텍스트 추출 | BeautifulSoup |
| 4 | BoardFinderAgent에 링크 목록 전달 | Claude API |
| 5 | AI가 선별한 게시판 URL 반환 | Claude API |
| 6 | 사람이 검토 후 확인/수정 | CLI 인터랙션 |
| 7 | sites.xlsx 게시판URL 컬럼 업데이트 | openpyxl |

💡 정확도를 위한 핵심 규칙 • JS 렌더링 사이트: playwright 사용 (requests로 못 읽는 동적 메뉴 처리) • AI 판단 후 사람이 최종 확인하는 2단계 검증 필수 • 불확실한 사이트는 비고에 '수동확인필요' 표시 후 따로 처리

## 5-2. 모듈 2: 크롤러 (crawler.py)

sites.xlsx에 등록된 게시판 URL을 순차 접속하여 게시글을 수집한다.

| 단계 | 작업 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 1 | sites.xlsx 읽기 (활성화=Y인 것만) | 비활성 사이트 자동 스킵 |
| 2 | 게시판 URL 접속 (1~3페이지) | 페이지 수 설정 가능 |
| 3 | 게시글 목록 추출 (제목+날짜+URL) | 사이트별 CSS 선택자 자동 탐지 |
| 4 | PostFilterAgent 호출 | 30개씩 배치 처리 |
| 5 | history.json과 비교 (URL 기준) | 신규 여부 판단 |
| 6 | 결과 reporter.py에 전달 |  |

### 예외 처리 규칙

- 접속 타임아웃: 10초 후 재시도 1회, 실패 시 로그 기록 후 다음 사이트로

- 503/404 오류: 즉시 스킵, 로그에 기록

- 게시글 0개 감지: 경고 로그 기록 (사이트 구조 변경 의심)

- 연속 3회 실패 사이트: 비고에 '점검필요' 자동 표시

## 5-3. 모듈 3: 결과 저장 (reporter.py)

| 시트명 | 내용 | 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 신규공고 | 이번 실행에서 새로 발견된 공고 | 상단 배치, 노란 배경 강조 |
| 전체공고 | 누적 수집 공고 전체 목록 | 최신순 정렬 |
| 오류로그 | 접속 실패 사이트 목록 | 원인 및 재시도 여부 |
| 실행요약 | 사이트별 수집 현황 통계 | 성공/실패/신규 카운트 |

### 결과 엑셀 컬럼 구성

| 컬럼 | 내용 |
| --- | --- |
| 신규여부 | 🆕 신규 / - 기존 |
| 수집일시 | 크롤러 실행 시각 |
| 기관명 | sites.xlsx의 기관명 |
| 게시판명 | 해당 게시판 이름 |
| 게시글 제목 | 원본 제목 그대로 |
| 게시일 | 공고 게시 날짜 |
| URL | 게시글 직접 링크 |
| AI판단근거 | PostFilterAgent가 선별한 이유 |

# 6. 기술 스택 및 환경 설정

## 6-1. 필수 라이브러리

# requirements.txt requests==2.31.0 # HTTP 요청 (일반 사이트) playwright==1.44.0 # 브라우저 자동화 (JS 렌더링 사이트) beautifulsoup4==4.12.3 # HTML 파싱 lxml==5.2.0 # BS4 파서 openpyxl==3.1.4 # 엑셀 읽기/쓰기 anthropic==0.28.0 # Claude API (AI 에이전트) python-dotenv==1.0.1 # API 키 환경변수 관리 schedule==1.2.2 # 정기 실행 스케줄러 loguru==0.7.2 # 로그 관리

## 6-2. 환경 변수 설정 (.env)

# .env 파일 (절대 Git에 올리지 말 것!) ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-xxxxxxxxxxxxxxxx CRAWL_DELAY=2 # 사이트 간 요청 딜레이 (초) MAX_PAGES=3 # 게시판 최대 수집 페이지 LOG_LEVEL=INFO

## 6-3. Claude API 모델 설정

📌 API 호출 비용 최적화 전략 • BoardFinderAgent: claude-sonnet-4-20250514 사용 (초기 1회성, 정확도 중요) • PostFilterAgent: claude-haiku-4-5-20251001 사용 (매일 반복, 비용 절감) • 게시글 30개 단위 배치 처리로 API 호출 횟수 최소화 • 예상 일일 비용: 100개 게시판 × 3페이지 × 30개 = 약 9,000개 제목 처리

# 7. 개발 순서 (단계별)

🚀 개발 철학: 빠른 검증 후 확장 비전공자 입장에서 처음부터 전체를 만들면 중간에 방향을 잃기 쉽다. 핵심 기능(크롤러+결과저장)을 먼저 5~10개 사이트로 검증한 뒤 전체로 확장한다.

## Phase 1. 환경 구성 및 설정파일 준비

- Python 가상환경 생성: python -m venv venv

- requirements.txt 설치

- playwright 브라우저 설치: playwright install chromium

- .env 파일 생성 및 API 키 입력

- sites.xlsx 재구성 (게시판URL 컬럼 추가)

예상 소요: 1~2시간

## Phase 2. 테스트용 크롤러 제작 (5개 사이트)

- 게시판 URL 직접 아는 사이트 5개 선정

- crawler.py 기본 버전 작성 (requests + BS4)

- 게시글 목록 추출 테스트

- reporter.py 기본 버전 작성 (엑셀 저장)

- 결과 확인 및 문제점 파악

예상 소요: 1~2일 / 목표: '이게 맞다' 확인

## Phase 3. AI 에이전트 통합

- PostFilterAgent 구현 및 테스트

- 게시글 필터링 정확도 검증 (수동 비교)

- 배치 처리 최적화

- history.json 신규 공고 비교 로직 구현

예상 소요: 1~2일

## Phase 4. 게시판 등록 도구 제작

- board_finder.py 작성

- BoardFinderAgent 프롬프트 튜닝

- 10개 사이트 테스트 후 프롬프트 개선

- 전체 66개 사이트 게시판 URL 수집

- 수집 결과 수동 검토 및 수정

예상 소요: 2~3일 (수동 검토 시간 포함)

## Phase 5. 전체 통합 및 안정화

- 전체 66개 사이트 크롤링 테스트

- JS 렌더링 필요 사이트 playwright로 전환

- 예외 처리 보완 (타임아웃, 오류 로그)

- 스케줄러 설정 (매일 오전 8시 자동 실행)

- 결과 엑셀 포맷 최종 확정

예상 소요: 2~3일

# 8. 정확도 향상 전략

## 8-1. 게시판 탐지 정확도

| 문제 상황 | 해결 전략 |
| --- | --- |
| '새소식', '알림마당' 등 모호한 메뉴명 | BoardFinderAgent가 하위 메뉴까지 탐색 후 판단 |
| JS로 동적 생성되는 메뉴 | playwright로 렌더링 후 링크 추출 |
| 1개 사이트에 여러 공고 게시판 | sites.xlsx에 행을 분리하여 모두 등록 |
| 게시판 URL이 바뀐 경우 (리뉴얼) | 오류 발생 시 로그 기록 → 수동으로 URL 재등록 |

## 8-2. 게시글 필터 정확도

| 문제 상황 | 해결 전략 |
| --- | --- |
| 제목이 너무 짧거나 약어 사용 | PostFilterAgent가 맥락 판단 (단순 키워드 매칭 탈피) |
| 관련 없는 공고가 같은 게시판에 혼재 | AI가 제목 전체를 보고 판단, 키워드 조합 기준 적용 |
| 프롬프트 오판 발생 시 | 판단 근거를 엑셀에 기록 → 사람이 검토 → 프롬프트 개선 |

## 8-3. 신규 공고 누락 방지

- 게시글 URL을 history.json에 저장하여 중복 판별

- URL이 없는 사이트는 '제목+게시일' 조합으로 중복 판별

- history.json은 최근 6개월치만 유지 (파일 크기 관리)

- 수집 실패 사이트는 다음 실행 시 자동 재시도

# 9. Claude Code 작업 지시 방법

📋 비전공자를 위한 Claude Code 사용 가이드 Claude Code에게 작업을 지시할 때 아래 형식으로 요청하면 오해 없이 정확하게 개발됩니다.

## 9-1. Phase별 지시 템플릿

### Phase 2 시작 시 지시 예시

다음 조건으로 crawler.py를 작성해줘: - sites.xlsx의 '게시판URL' 컬럼에서 URL을 읽어와 - 각 URL에 접속해서 게시글 제목, 날짜, 링크를 추출해 - 결과를 results/결과_YYYYMMDD.xlsx로 저장해 - 오류 발생 시 로그 출력하고 다음 URL로 넘어가 - 테스트용으로 먼저 sites.xlsx의 첫 5행만 처리해줘

### 오류 발생 시 지시 예시

crawler.py 실행했더니 아래 오류가 났어: [오류 내용 붙여넣기] 대전광역시 사이트(https://www.daejeon.go.kr)에서 게시글이 0개 나와. 해당 사이트 직접 확인해보니 게시글이 있는데 왜 못 읽는지 분석해줘.

## 9-2. 중요 약속 (Claude Code와의 규칙)

- 한 번에 한 Phase씩 진행 요청

- 코드 작성 전 반드시 '어떻게 만들 것인지' 먼저 설명 요청

- 테스트는 항상 소규모(5개)로 먼저, 성공 확인 후 전체 적용

- 오류 발생 시 오류 메시지 전체를 복사해서 붙여넣기

- '잘 됩니다', '안 됩니다' 보다 구체적인 증상 전달

# 10. 주의사항 및 운영 가이드

⚠️ 크롤링 시 반드시 지킬 사항 ① 요청 딜레이 2초 이상 유지: 서버 부하 방지, 차단 예방 ② robots.txt 확인: 자동 수집을 명시적으로 금지한 사이트는 제외 ③ User-Agent 설정: 봇이 아닌 일반 브라우저처럼 요청 ④ 상업적 이용 아닌 내부 업무용으로만 사용 ⑤ 수집 데이터 외부 공유 금지

## 운영 체크리스트

- 매주 1회: 오류 로그 확인 및 실패 사이트 수동 점검

- 매월 1회: sites.xlsx 게시판 URL 유효성 점검

- 분기 1회: 키워드 목록 업데이트 (신규 표현 추가)

- 사이트 리뉴얼 감지 시: 해당 사이트 게시판URL 재등록

본 지침서는 개발 진행에 따라 지속 업데이트됩니다.

문의: Claude Code와 토론 모드로 언제든 개선 가능